UART – Serial, Slide 6

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

Serial.println("Hello! What's your name?");

while ( !Serial.available() ) {}

delay(100);

Serial.print("Hello there ");

int i;

for( i=Serial.available(); i>0; i-- ) {

char input = Serial.read();

Serial.print(input);

}

Serial.println("!");

}

I2C – Wire Library, Slide 12

#include <Wire.h>

const int address = 79;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

}

void loop() {

Wire.requestFrom(address, 2);

word temp = Wire.read();

temp = temp << 8;

temp = temp + Wire.read();

temp = temp >> 5;

Serial.println(temp*0.125);

}

SPI – SPI Library, Slide 16

#include <SPI.h>

const int ss = 10;

void setup() {

Serial.begin(9600);

SPI.begin();

pinMode(ss, OUTPUT);

digitalWrite(ss, HIGH);

}

void loop() {

digitalWrite(ss, LOW); //Chip Enable

SPI.beginTransaction( SPISettings(7000000, MSBFIRST, SPI_MODE3) );

word temp = SPI.transfer16(0); //Read Data

SPI.endTransaction();

digitalWrite(ss, HIGH); //Chip Disable

temp = temp >> 3;

Serial.println(temp*0.0625);

}